Hallgató neve: Szabó Ferenc

Neptun kód: FZ2J6T

Feladat címe: Vonalkövető

Vonalkövető robot dokumentáció

| Szabó Ferenc | G3BV1 | szabo8330@gmail.com |
| --- | --- | --- |

2021.12.09.

Tartalom

Bevezetés	3

Felhasználási lehetőségek, területek	4

Tervezés	4

Tervezés részletei	5

A vezérlés és főbb alkatrészek	6

Tápellátás	7

Érzékelők	7

Motorok	8

A használt program	9

Egyéb tényezők	10

Költségbecslés	10

Minőségi elvárások	10

Kockázati lista	10

Installáció	10

Források	11

Bevezetés

Jelen dokumentáció egy vonalkövető robot megvalósításáról szól. A robot működéséért az általam vhdl megírt program felel amit egy Nexys4 ddr FPGA kártyára töltünk rá. A működési elve az, hogy egy kötött pályán menjen végig a robot, amelynek mozgását manuálisan meg lehet állítani és újra lehet indítani. Ezen robotokat mind szórakoztató, mind ipari alkalmazásban fellelhetjük, lentebb ezt részletezem.

Egy általunk készített robot.

Felhasználási lehetőségek, területek

Ezen robot több üzleti ágazatot lefed.

- Kisebb, olcsóbb áramkörrel gyermekeknek szánt játékként is használható, pl egy papírlapra rajzolt vonalat követő kis robot.

- Otthoni szórakoztató elektronikai cikk is lehet, mint a fentebb képpel illusztrált darab. Ezesetben már egy középkategóriás áramkörrel kell dolgoznunk.

- Ipari környezetben már komolyabb követelményei vannak a működés minőségének mivel egy működésbeli hiba következtében komolyabb üzemi balesetet okozhat.

Tervezés

Első körben a robot feladatát és ennek megvalósítási módját kell meghatározni, pontosan körülírni.

- A robotnak egy kötött pályát(vonalat) kell követni, amelyben jól elhatárolható a követendő vonal színe a pálya alap színétől.

- A használni kívánt alkatrészek listába szedése, beszerzése.

- Alkatrészek összeállítása, vezetékek bekötése.

- Ezek után a robotot tesztelni kell a megadott feladatkörben.

Tervezés részletei

A robot ezen esetekben fog tudni haladni a vonal mentén:

- A robotnak első körben érzékelni kell a vonalat. Ezt szenzorokkal fogjuk tudni elérni, amelyek jeleket küldenek a vezérlésnek.
Erre a célra használhatunk kamerát, amelynek a képe alapján dolgozzuk fel az adatokat, bár ennek megvalósítása elég bonyolult.
Sokkal egyszerűbb, ha olyan szenzort használunk, ami a visszaverődött fényt érzékeli.
Erre több megoldás lehetséges, pl: LED fényforrás + fotoellenállas, LED fényforrás + fototranzisztor vagy IR LED fényforrás + fototranzisztor. Utóbbi esetben infravörös fénnyel vizsgáljuk az érzékelő alatti területet, a fenti robot esetén ez került beépítésre, mivel az infravörös tartományban működő érzékelőket kevésbé befolyásolja a környezet fényviszonyai.
Ezután még meg kell határozni, hogy hány darab szenzorral akarjuk vizsgálni a követendő vonalat, a robotunk esetében 3 darab került felszerelésre, de 2 és 3 szenzoros működéssel is tesztelve lett.

- A robotunknak továbbá szüksége van egy alkatrészre ami a váz agyaként szolgál és feldolgozza a az érzékelők által küldött adatokat és ennek megfelelően irányítja a robotot.
Az adatok feldolgozása után a vezérlő egységünk jelekké alakítja a kapott adatokat és továbbítja azokat a hajtás felé, ez esetben motoroknak.

- A motorok felelnek azért, hogy a robotunk a vonal mentén haladjon, valamint a vonal mentén tudjon kanyarodni és ezt a megfelelő sebességgel tegye, hiszen több esetben is tapasztaltuk, ha túl gyors a meghajtás, nem tudja a robot az érzékelők által továbbított adatokat időben feldolgozni és elhagyja a pályát.

- Motorok tekintetében is több féle választási lehetőségünk van, ezek különböző meghajtási módot igényelnek, különböző feladatra alkalmasak.
Használhatunk pl. léptetőmotort, áttételes DC motort vagy szervómotort. A fenti esetben a DC motorra esett a választás, az általunk használt alvázon ezzel volt a legcélszerűbb és legegyszerűbb a megvalósítás.

- Ahogy az első két képen látható, a fenti robot esetében két kereket, valamint egy hátsó támasztékot használtunk. A két kerék egyidejű egyforma sebességű meghajtása a robot egyenes irányú haladását eredményezi.
Amennyiben a két kereket különböző sebességgel hajtjuk meg, a robotunk fordulni fog. A fordulásra többféle lehetőség van. az egyik esetben mindkét kereket meghajtjuk, a másik, ha az egyik kereket megállítjuk és csak a másik forog. Utóbbi esetben a robot kisebb íven fordul meg.

A vezérlés és főbb alkatrészek

A vezérlés agyként szolgáló alkatrésze egy Nexys 4 ddr FPGA kártgya.
A Nexys 7 egy egyszerűen cserélhető helyettesítőelem mobil RAM-alapú Nexys-kártyákhoz. A Xilinx® által gyártott, a korábbiakkal megegyező Artix-7™ felhasználás helyén programozható logikai kapumátrixot (FPGA) tartalmazó Nexys 7 egy használatra kész digitális áramkörfejlesztő platform, amelynek köszönhetően újabb iparági alkalmazások válnak elérhetővé az osztályteremben. A Nexys 7 kompatibilis a Xilinx új, nagy teljesítményű Vivado® Design Suite fejlesztőkészletével és az ISE® eszközkészlettel, amely a ChipScope™ és az EDK eszközt is tartalmazza. A Xilinx ezekhez az eszközkészletekhez ingyenes WebPACK™ verziót is kínál, így a megoldások díjmentesen implementálhatók.

A kártya adatai:

- 15 850 logikai szelet, egyenként négy 6-bemenetű LUT-val és 8 flip-floppal

- Két 4-számjegyű 7-szegmensű kijelző

- 1188 Kbit fast block RAM

- Pmod XADC-jelekhez

- 3-tengelyű gyorsulásmérő

- On-chip analóg - digitális átalakító

- Hőmérséklet-érzékelő

Tápellátás

A robot tápjául kettő db 18650-es 2600 mAh-s, 3,6V-os Li-Ion cella szolgál, amelyből feszültség szabályzóval nyerjük ki a szükséges 3,3 valamint 5V-ot.

Érzékelők

A használt érzékelők Geekcreit IR infravörös akadályelkerülés érzékelő modulok.

Motorok

A felhasznált motorok intelligens vezérlésű 3-6V egyenárammal működnek, a kerekek pedig gumiabronccsal szerelt műanyag kerekek, amik a motorokhoz járnak.

A használt program

A program megírásához a Xilinx Vivado 2019.1-esz szoftvert használtuk
A program létrehozásának első lépése az volt, hogy meghatározzuk a programnyelvet, amely ebben az esetben a VHDL lett. Ezután megkezdődhetett a programkód megírása. A robotunknál egy fő program kellett, ebben adtuk meg a kapcsolást. A fő program alrészeiként adtuk meg az érzékelők jeleinek, valamint a motorok meghajtásának a kódját. Amikor ez kész lett, első körben egy synthesis-t futtatunk ami a kód szintaktikáját vizsgálja. Utána egy implementation-t, ami a kapcsolást ellenőrzi. Amennyiben nem talál hibát, a schematic gombra kattintva a kapcsolási rajzot vizuálisan is megtekinthetjük. Amint ezzel kész vagyunk, a lábkiosztások megadása következik. Ehhez első körben ellenőrizni kell a kártya leírásában a ki és bemeneteket. Ha a lábakat helyesen adtuk meg, már csak a bitstream generálás marad hátra. Az utolsó lépés a bit fájl elhelyezése egy FAT32 formátumú USB eszköz gyökér könyvtárában és ennek csatlakoztatása a kártya USB portjába, valamint a jumperek ellenőrzése, annak érdekében, hogy a megfelelő helyről boot-oljon.

Egyéb tényezők

Költségbecslés

A felhasznált alkatrészek árai:

- Cella tartó(dual): ~1200 Ft

- Motorok kerekekkel: ~2500-3000 Ft

- Érzékelők: ~2500 Ft

- Cellák: ~3000 Ft

- Alváz:~5000Ft

- Egyéb apró alkatrészek: ~5000 Ft

Mivel a kártyánk adott volt így azt nem számoltuk bele. Ezt leszámítva a robotot kb. 20000 Ft költségvetésből meg lehet építeni.

Minőségi elvárások

A felhasználóktól függően elvárások lehetnek:

- megfelelő reakcióidő

- útvonalról letérés kizárva

- folyamatos haladás

- felhasznált anyagok minősége

Kockázati lista

Kockázatról főként az iparban használt robotok esetén lehet szó, hiszen a vonalról való letérés üzemi balesethez, személyi sérüléshez, esetleg a gyártósorok károsodásához vezethet.

Mindenképp érdemes megemlíteni a hobbi szintű felhasználás esetén a cellák általi veszélyre, hiszen rövidzár esetén akár fel is robbanhatnak és ha a felhasználó kezében történik ez, akkor szintén személyi sérülés történhet.

Installáció

Az eszköz beüzemeléséhez egy egyszerű számítógépre van szükség ami a Vivado-t tudja futtatni, valamint egy USB kulcsra amin a fájlunkat elhelyezhetjük. Megállapíthatjuk, hogy a program használatának ismeretében, esetleg kész program birtokában elég felhasználóbarát programról beszélhetünk.

Források

https://robotepites.blog.hu/2017/12/06/vonalkoveto_robot_elso_resz

https://hu.banggood.com

Továbbá google keresőből vett és saját készítésű képek.